[image: image1.jpg]



Рис.1.
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.1 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 50 кг.

1.2 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.3 При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

1.4 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Тип шарнирного соединения
	- шаровой

	Диаметр сцепного шара
	- 50 мм

	Вертикальная нагрузка на шар S, не более
	- 50 кг

	Технически допустимая масса тягача T
	- 1610 кг

	Полная масса буксируемого прицепа C, не более
	- 1000 кг

	Параметр Dc, не более
	- 6,05 кН

	Масса ТСУ, не более 
	- 15,5 кг


3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	1. 
	ТСУ HY 30
	- 1 шт.

	2. 
	Кронштейн левый
	- 1 шт.

	3. 
	Кронштейн правый 
	- 1 шт.

	4. 
	Шар
	- 1 шт.

	5. 
	Подрозетник
	- 1 шт.

	6. 
	Болт М12х40
	- 4 шт.

	7. 
	Болт М12х1,25х40
	- 4 шт.

	8. 
	Болт М12х1,25x70
	- 2 шт.

	9. 
	Гайка М12
	- 2 шт.

	10. 
	Гайка М12x1,25 (самостоп.)
	- 2 шт.

	11. 
	Шайба Ø12
	- 8 шт.

	12. 
	Шайба пружинная Ø12
	- 8 шт.

	13. 
	Сертификат
	- 1 шт.

	14. 
	Руководство
	- 1 шт.


4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ
- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
- Демонтировать задний бампер автомобиля, вместе с усилителем;
- Установите на автомобиль кронштейны (поз.2,3), используя крепежные элементы (поз.7,11,12). Крепеж не затягивать;
- Установите балку ТСУ (поз.1) на автомобиль и зафиксируйте ее с помощью крепежных элементов (поз.6,11,12);
- Вырезать в пластиковом бампере отверстие для выхода держателя шара (по месту);
- Установить шар (поз.4) и подрозетник (поз.5) на ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.8,10);
- Окончательную затяжку болтов и гаек произвести с моментом:
- резьба М12 – 56 Н·м;
- резьба М12х1,25 – 100 Н·м 
- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

	
Stop
	Стоп-сигнал
	6
	[image: image2.jpg]



	1
	Левый поворот
	

	[image: image3.emf]
	Габаритные огни
	5, 7
	
	2
	Противотуманные габаритные фары
	[image: image4.emf]

	
	Правый поворот
	4
	
	3
	Масса
	┴


Рис.2. Схема подключения электрооборудования
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

	ДАТА ВЫПУСКА _____________


	ДАТА ПРОДАЖИ _____________

	ШТАМП ОТК


	ШТАМП МАГАЗИНА


[image: image5.png]



РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

 ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

 факс +7(496)616-91-17
www.avtos.su
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

HUYNDAI Solaris II (седан) 2017-г.,
KIA Rio IV (седан) 2017-г.
Код: HY 30
Руководство по монтажу и эксплуатации

